Техническая спецификация ТОВАРов

| № п/п | Наименование товара | Цена за единицу в тенге с учетом суммы НДС | Кол-во, штук | Всего сумма в тенге | Характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеокарта | 11 607,14 | 67 | 777 678,38 | Общие характеристики - Тип видеокарты – офисная - Интерфейс – PCI-E 16x 2.1 - Техпроцесс – 40 нм - Количество поддерживаемых мониторов – 2 - Максимальное разрешение – 2560x1600 - Цвет платы – красный Технические характеристики - Кодовое название графического процессора – Turks - Частота ядра графического процессора – 800 МГц - Объем видеопамяти – 2048 Мб - Тип видеопамяти – GDDR3 - Частота видеопамяти – 1800 МГц - Разрядность шины видеопамяти – 128 бит - Частота RAMDAC – 400 МГц - Поддержка режима SLI/CrossFire - Поддержка CrossFire X Подключение - Разъемы – DVI, поддержка HDCP, HDMI, VGA - Версия HDMI – 1.3a Математический блок - Число универсальных процессоров – 480 - Версия шейдеров – 5.0 - Число текстурных блоков – 24 - Число блоков растеризации – 8 - Макс. степень анизотропной фильтрации – 16x - Максимальная степень FSAA – 24x - Поддержка стандартов DirectX 11, OpenGL 4.1 Дополнительные характеристики - TDP – 66 Вт - Дизайн системы охлаждения – кастомный - Количество вентиляторов – 1 - Количество занимаемых слотов – 1 |
| 2. | Жесткий диск 1000Gb/3,5 | 23 974,87 | 27 | 647 321,49 | Общие характеристики - Линейка – Constellation ES.3 - Тип – HDD - Назначение – для сервера - Форм-фактор HDD – 3.5" Характеристики накопителя - Объем – 1000 Гб - Объем буферной памяти – 128 Мб - Скорость вращения – 7200 rpm Интерфейс - Подключение – SATA 6Gbit/s - Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с Временные характеристики 1) Среднее время задержки (Latency) – 4.16 мс Механика/Надежность - Ударостойкость при работе – 40 G - Ударостойкость при хранении – 300 G - Уровень шума простоя – 28 дБ - Уровень шума работы – 30 дБ - Время наработки на отказ – 1400000 ч Дополнительно - Потребляемая мощность – 8.08 Вт - Размеры (ШхВхД) – 101.85x26.1x147 мм Вес – 605 г |