Техническая спецификация ТОВАРА

| Характеристики системы |  |
| --- | --- |
| Тип изделия | Маршрутизатор (Роутер) |
| Производительность устройства |  |
| Производительность, kpps (пакет 64 байта) | не менее 479 |
| Производительность, Mbit/s (пакет 1500 байт) | не менее 3502 |
| Производительность шифрования, Мбит/с | не менее 170 |
| Производительность Firewall, Мбит/с | не менее 801 |
| Количество IP SEC туннелей, максимальное | не менее 225 |
| Сервисы и слоты |  |
| Встроенные средства аппаратного ускорения шифрования (IPSec + SSL) | Да |
| Всего портов WAN 10/100/1000 | не менее 4 |
| Порты RJ-45 | не менее 3 |
| Слоты для сервисных модулей | не менее 1 |
| Слоты для EHWIC (для установки модуля NIM-ES2-4=, NIM-ES2-8=) | не менее 4 |
| Сдвоенные слоты для EHWIC (при использовании сдвоенного слота для EHWIC будут заняты два слота для EHWIC) | не менее 2 |
| Слоты для ISM | не менее 1 |
| Слоты для встроенного DSP (PVDM) | не менее 2 |
| Память DDR2 ECC DRAM — по умолчанию | не менее 512 Мбайт |
| Память (DDR2 ECC DRAM) —максимально | не менее 2 Гбайт |
| Compact Flash (внешн.)— минимум | не менее 256 Мбайт |
| Compact Flash (внешн.)— максимально | не менее 8 Гбайт |
| Внешние слоты для Flash-памяти USB 2.0 (тип A) | не менее 2 |
| Консольный порт USB (тип B) (до 115,2 кбит/с) | не менее 1 |
| Последовательный консольный порт | не менее 1 |
| Внешний последовательный порт | не менее 1 |
| Протоколы маршрутизации и роутинга |  |
| Encapsulations﻿ | Ethernet 802.1q VLAN Point-to-Point Protocol (PPP) Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP) Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16) High-Level Data Link Control (HDLC) Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530) Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) ATM.﻿ |
| Routing protocol | IPv4 IPv6 Static Routes Open Shortest Path First (OSPF) Enhanced IGRP (EIGRP) Border Gateway Protocol (BGP) BGP Router Reflector Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3) Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM) PIM Source Specific Multicast (SSM) Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) IPSec, Generic Routing Encapsulation (GRE) Bi-Directional Forwarding Detection (BVD) IPv4-to-IPv6 Multicast MPLS L2TPv3 802.1ag 802.3ah L2 and L3 VPN |
| Traffic management | QoS Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) Weighted Random Early Detection (WRED) Hierarchical QoS Policy-Based Routing (PBR) Performance Routing (PfR) Network-Based Advanced Routing (NBAR) |
| Программная составляющая |  |
| Программная часть | Установленная на изделие с завода изготовителя. Выполненная как универсальная IP BASE основанная операционная система, разработанная производителем устройства. Должна охватывать множество технологических областей: - информационная безопасность - голосовая связь - обеспечение высокой доступности - ip-маршрутизация - групповая адресация - обеспечение качества обслуживания (QoS) - мобильность ip-адресов - поддержка технологий MPLS - встроенные средства управления Иметь возможность расширения программного функционала за счёт использования лицензий вида: - IP base (обязательная бесплатная лицензия по умолчания) - Data - Unified Communications - SEC или SEC-NPE |
| Память |  |
| DRAM Memory | 512 MB (installed) / 1GB / 2 GB (max) |
| Тип электропитания питания |  |
| Возможный тип питания | АС, встроенный |
| Технические характеристики системы питания |  |
| Входное напряжение переменного тока | от 100 до 240 В ~ (автонастройка) |
| Частота входного переменного тока | от 47 до 63 Гц |
| Диапазон рабочих токов для БП переменного тока (макс.) | от 3,4 до 1,4 А |
| Входной переменный ток перегрузки | < 60А |
| Номинальная потребляемая мощность (без модулей) (Вт) | не более 60 |
| Предельная мощность БП переменного тока (Вт) | 320 |
| Предельная мощность питания через PoE (только платформа) (Вт) | 370 |
| Предельная мощность PoE, передаваемая на оконечные устройства (Вт) | 280 |
| Предельная мощность PoE, передаваемая на оконечные устройства при использовании усиления PoE (Вт) | 750 |
| Параметры размещения и эксплуатации изделия |  |
| Форм фактор | Внешний, для крепления в стойку |
| Высота в юнитах (RU) | не более 2U |
| Поток воздуха | От одной боковой панели к другой |
| Дополнительный комплект вентиляции | От передней панели к задней |
| Характеристики окружающей среды |  |
| Рабочие условия |  |
| Температура – на высотах до 1800м. | От 0 до 40 ºC |
| Температура – на высотах до 3000м. | От 0 до 40 ºC |
| Температура – на высотах до 4000м. | От 0 до 30 ºC |
| Температура – на высотах до 1800м, кратковременно (по NEBS) | От -5 до + 50 ºC |
| Высота | 3000м. |
| Относительная влажность | От 10% до 85% |
| Акустика: звуковое давление (ном./макс.) | 54,4/67,4 дБА |
| Акустика: звуковая мощность (ном./макс.) | 62,6/74,5 дБА |
| Соответствие нормативным требованиям |  |
| Безопасность | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1 |
| Электромагнитная совместимость | 47 CFR, часть 15 ICES-003 Класс A EN55022 Класс A CISPR22 Класс A AS/NZS 3548 Класс A VCCI V-3 CNS 13438 EN 300-386 EN 61000 (невосприимчивость) EN 55024, CISPR 24 EN50082-1 |
| Телекоммуникационные характеристики | TIA/EIA/IS-968 CS-03 ANSI T1.101 ITU-T G.823, G.824 IEEE 802.3 Директива RTTE |
| Размеры и вес |  |
| Минимальные размеры (В х Ш х Г), мм | 88,9 x 438,2 x 469,9 мм |
| Масса с БП переменного тока (без модулей) | 13,2 кг |
| Масса с питанием от POE (без модулей) | 13,6 кг |
| Номинальная масса в полной конфигурации | 15,5 кг |
| Безопасность |  |
| Возможности безопасности | firewall protection, VPN support, MPLS support, Syslog support, IPv6 support, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED) |
| Расширение возможностей шифрования путём использования доп.лицензий | IPSec/SSL VPN Licensed |
| Дополнительные аксессуары |  |
| В комплекте | Кабель питания Консольный кабель управления устройством Комплект документов Крепление для установки в стойку |
| Дополнительно |  |
|  | Желательно На передней панели должен быть расположен разъём для подключения электропитания, кнопка включения/выключения, светодиодные индикаторы работоспособности маршрутизатора, отображающие следующую информацию: - Наличие питания на устройства (AC OK) - Состояния системы (System) - Состояния активности устройства (Action) - Состояния наличия питания (Power Over Ethernet) - Состояния системы питания (Power Supply) - Наличия избыточности питания (Redundant Power Supply) В левой верхней части лицевой панели должен находиться логотип производителя. В правой верхней части лицевой панели должно находиться наименование производителя и номер серии. Цвет лицевой панели – желателен в тёмных тонах с контрастными белыми элементами (логотип, производитель и серия). Обязательно Метал кейса должен быть прочным (не гнется). Характеристики предлагаемого поставщиком оборудования должны точно совпадать с заявленными характеристиками или быть выше заявленных. |
| Требования к поставщику |  |
|  | Наличие всех необходимых лицензий и сертификатов на продажу данного рода оборудования Наличие квалифицированного персонала Поставщик должен иметь возможность предоставить на тест предлагаемую модель роутера. |
| Количество | 1 комплект |
| Сумма | 1 836 000 |