ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| Наименование товара | Кол-во, шт | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Аудиосистема для пресс-рум |  |  |
| Микрофон | 3 | Основные характеристики Тип устройства: миниатюрный настольный микрофон с подставкой; Диапазон частот: от 50 Гц до 17 000 Гц; Тип микрофона: конденсаторный; Диаграмма направленности: кардиодная; Спецификация электроники Чувствительность: -35 дБ (4.22 мВ); Максимальный уровень звукового давления: 124.2 д дБ; Динамический диапазон 96.2 дБ; Соотношение сигнал/шум: 66 дБ; Уровень шумов: 28 дБ; Дополнительные характеристики Тип разъема: XLR; Длина шнура: 5 метра; Размер гибкого крепления: 457,2 см; Диапазон рабочих температур: от 18 до 57 градусов Цельсия; Уровень влажности: от 0 до 95 проц.; Цвет: черный. |
| Акустическая система | 2 | Основные характеристики Диапазон частот (–10 дБ): 50...20000 Гц Чувствительность (1 Вт/1 м): 90 дБ Максимальная мощность: 400 Вт Номинальная мощность: 100 Вт Количество полос: 2 Входной импеданс: 8 Ом Ширина диаграммы направленности (Г×В): 90×60 ° Габаритные размеры (Ш×В×Г): 211×375×269 мм Напольное исполнение. Масса (нетто) 6,7 кг Цвет черный. |
| Микрофонный микшер 4-х канальный | 1 | Описание Надежное, быстрое и бесшумное включение микрофонов с автоматической подстройкой к уровню посторонних шумов. Автоматическое понижение чувствительности при увеличении числа микрофонов. Эквализация по каждому каналу (обрезной фильтр низких частот и широкополосный фильтр высоких частот). Активные симметричные входы микрофонного уровня (XLR) и активные симметричные выходы с выбором микрофонного или линейного уровня выходного сигнала (XLR). Дополнительный несимметричный стереовыход. Двухцветный индикатор уровня входного сигнала. Встроенный выходной лимитер с индикатором включения. Пиковый индикатор выходного сигнала. Технические характеристики Частотная характеристика (регуляторы канала в центральном положении): 50 Гц — 20 кГц; ±2 дБ; -3 дБ (снижение на 25 Гц) Коэффициент нелинейных искажений: <0.1% Общий уровень шумов и наводок по входу: -123 dBV Коэффициент ослабления синфазного сигнала: >70 дБ на частоте 1 кГц Аттенюация сигнала при отключении микрофона: 13 дБ Фильтр низких частот: крутизна подавления 6 дБ/окт, регулируемый от 25 до 320 Гц Фильтр высоких частот: ±6 дБ на частоте 5 кГц; ±8 дБ на частоте 10 кГц Фантомное питание: 12 В постоянного тока при сопротивлении нагрузки 680 Ом Напряжение питания микшера: 230 В переменного тока; 50/60 Гц; потребляемый ток 50 мА |
| Усилитель мощности | 1 | Основные характеристики Назначение усилители мощности Отношение сигнал/шум: не менее 100 дБ Коэффициент нелинейных искажений: не более 0,1 % Диапазон частот: 20...20000 Гц (±0,5 дБ) Ном. мощность в мостовом режиме (нагрузка 8 Ом): 330 Вт Ном. мощность на канал (нагрузка 4 Ом): 150 Вт Ном. мощность на канал (нагрузка 8 Ом): 100 Вт Количество каналов: 2 XLR Тип разъема входа Количество установочных мест: 2 U Тип усилителя аналоговый (класс AB) Максимальная потребляемая мощность (220 В): 750 Вт Напряжение питания 230 В 50 Гц Дополнительно Кабель MC405/1 MIC (100 м) Кабель ALS07/1 CCA (100 м) Коннектор XLR-3F-BG (XLR-мама) 4 штуки Коннектор XLR-3M-BG (XLR-папа) 4 штуки |
| Сумма в тенге, без учета НДС |  | 1 000 000 |