Техническая спецификация ТОВАРА

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Кодек ВКС для конференц-залов |  |
| Камера | SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 оптическое увеличение 4x угол обзора 65°, 85° с дополнительной оптикой |
| Видеостандарты и протоколы | H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC, RTV H.239/BFCP для обмена контентом Маскирование ошибок видео H.263 и H.264 |
| Видеовход | 1 разъем для HD-камеры Polycom EagleEye (HDCI) 1 разъем HDMI 1.3 1 разъем VGA |
| Разрешения видеоконференции | 1080p, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 1740 кбит/с 1080p, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 1024 кбит/с 720p, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 832 кбит/с 720p, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 512 кбит/с 4SIF/4CIF, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 512 кбит/с 4SIF/4CIF, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 128 кбит/с SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) при скорости передачи данных от 64 кбит/с QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) при скорости передачи данных от 64 кбит/с w288p при скорости передачи данных от 128 кбит/с w448 при скорости передачи данных от 384 кбит/с w576p при скорости передачи данных от 512 кбит/с |
| Разрешения видеоконтента | Вход HD (1920 x 10801), HD (1920 x 1080p) WSXGA+ (1680 x 1050) UXGA (1600 x 1200) SXGA (1280 x 1024) WXGA (1280 x 768) HD (1280 x720p), XGA (1024 x 768) SVGA (800 x 600) Выход HD (1920 x 10801) HD (1920 x 1080p) WSXGA+ (1680 x 1050) SXGA+ (1400 x 1050) SXGA (1280 x 1024) HD (1280 x 720p) XGA (1024 x 768) VGA (640 x 480) Частота кадров при обмене контентом - от 5 до 60 кадров/с (разрешение до 1080p при 60 кадр./с) |
| Аудиовходы. | 1 разъем для системы микрофонов RealPresence Group (поддержка до 2 систем микрофонов) 1 разъем HDCI (камера) 1 разъем HDMI 1 стереоразъем mini-jack 3,5 мм |
| Аудиовыходы | 1 разъем HDMI 1 стереоразъем mini-jack 3,5 мм |
| интерфейсы | 2 разъема USB 2.0 1 разъем RS-232 Mini-DIN, 8-контактный |
| Аудио стандарты и протоколы | Полоса пропускания 22 кГц при использовании технологии Polycom Siren™ 22, AAC-LD (TIP вызовы) Полоса пропускания 14 кГц при использовании технологии Polycom Siren™ 14 и кодеков G.722.1 Annex C Полоса пропускания 7 КГц при использовании кодеков G.722 и G.722.1 Полоса пропускания 3,4 кГц при использовании кодеков G.711, G.728 и G.729A |
| Требования к кодеку | Автоматическая регулировка усиления Автоматическое шумоподавление Снижение шума клавиатуры Режим «живой звук» Мгновенное адаптивное эхоподавление Маскирование ошибок аудио |
| Другие поддерживаемые стандарты | H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460 BFCP (RFC 4582) TIP |
| Сеть | Поддержка IPv4 и IPv6 1 разъем 10/100/1G Ethernet Автоматический-MDIX H.323 и/или SIP до 3 Мбит/с Технология Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Изменяемый размер пакета MTU RS232 с поддержкой API Интеграция с сервером Microsoft Office Communications Server Поддержка Microsoft ICE Поддержка Microsoft Lync Поддержка IBM Sametime |
| Безопасность | Шифрование мультимедийного контента (H.323, SIP): AES-128, AES-256 Доступ с аутентификацией к меню администратора, веб-интерфейсу и Telnet API Шифрование FIPS 140-2 (Сертификат проверки № 1747) Управление PKI и сертификатами: - SSL 3.0, TLS 1.0, 1.1, 1.2 - Поддержка сертификатов, подписанных самостоятельно, а также подписанных CA - Проверка отзыва сертификатов CRL и OCSP Система обнаружения вторжений в сеть Настройка политики использования паролей для локальных учетных записей Профили безопасности Белые списки для доступа с помощью веб-интерфейса/SNMP Блокировка порта входа в систему и локальных учетных записей Поддержка API через Telnet и безопасные интерфейсы SSH |
| Лицензии и ПО | Совместимость с Lync 2010 и 2013 Совместимость с TIP Лицензия Dual Display Лицензия 1080p, обеспечивающая разрешение 1080p60 при изображении людей и контента (только принимаемый контент) |
| Электрические характеристики | Источник питания с автоматическим распознаванием входного напряжения |
| Стандартное рабочее напряжение/ мощность | 37 В-А, 120 В, 60 Гц 37 В-А, 230 В, 50/60 Гц Номинальное тепловыделение, БТЕ/ч: 65 |
| Эксплуатация и хранение | Рабочая температура: от 0 до 40 °С Влажность в рабочих условиях: от 15 до 80% Температура хранения: от -40 до 70 °С Влажность при хранении (без конденсации): от 5 до 95% Максимальная высота над уровнем моря: 3000 м |
| Микрафон | Радиус охвата до 2 метров, всесторонний прием благодаря трем кардиоидным компонентам микрофона Высокое качество звука 22 кГц, поддержка стереозвука с помощью аудиотехнологии Polycom Siren 22 Поддержка аудиотехнологии Polycom StereoSurround, обеспечивающая отчетливую слышимость в противоположных концах помещения Подключается напрямую к системе видеоконференцсвязи Polycom HDX или RPG Сенсорная светящаяся кнопка отключения микрофона Кабель 7,6 м в комплекте поставки |
| Опции | пульт дистанционного управления кодеком с сенсорным экраном система для автоматического зума камеры система самонаводящихся камер на говорящего интеграция с аудио-микшером посредством цифрового интерфейса лицензия для двух дисплеев |
| Гарантия | 1 год |

Количество – 1 комплект;

Сумма – 2 000 000 тенге без учета НДС;

Срок поставки – в течение 60 календарных дней после подписания договора.