Техническая спецификация

| Наименование | Количество | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Бактерицидная лампа – рециркулятор | 12 штук | Назначение: для обеззараживания воздуха от бактерий, вирусов и грибков в помещениях с пребыванием людей. Колба лампы изготовлена из увиолевого стекла. Количество ламп – не менее двух по 15 Вт каждая. Воздухообмен – не менее 65 куб.м в час. Наличие контроллера – не менее пяти режимов обработки. Наличие счетчика остаточного ресурса лампы. Площадь обрабатываемая – не менее 30-35 кв.м. Напольный, корпус металлический, на подставке, с шаровыми опорами для передвижения. Наличие сертификата соответствия ЕЭС. Срок поставки: 30 календарных дней с даты заключения договора |