ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| Наименование товара | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| ИБП для компьютеров | 59 | Бренд: APC/IPPON Тип ИБП Линейно-интерактивные Вход Номинальное напряжение: переменный ток 220 - 240 В номинал; Переключение при падении напряжения: 180В переменного тока (типовое), 160В (минимальное настраиваемое значение); Переключение при перенапряжении: 266В переменного тока (типовое), 278В (максимальное настраиваемое значение); Номинальная частота: 45 - 65 Гц (50/60 Гц автоопределение); Диапазон частоты: 45-65 Гц; Длина шнура: не менее 0,46 метра Выход Номинальная мощность: не менее 750 ВА; Активная мощность: не менее 415 ВТ; Выходные розетки: 1 шт стандарта Schuko CEE 7, 3 шт стандарта Schuko CEE 7 с батарейным резервным питанием; Напряжение в режиме питания: от аккумуляторной батареи 230В переменного тока +/- 8%, среднеквадратическое значение (ступенчато-аппроксимированная форма синусоидального сигнала); Частота в режиме от батареи: 50 Гц ±1 Гц, 60 Гц ±1 Гц; Эффективность под полной нагрузкой КПД: не менее 96.2 %; Время переключения: обычно 6 мс, максимум 10 мс; Защита от всплесков напряжения: не менее 273 Дж: Входной сигнал переменного тока: переключаемый в исходное положение автоматический выключатель; Тип (без технического обслуживания): свинцово-кислотная батарея, 12 В (1 батарея), 7,2 А*ч; Средний срок службы: 2–5 лет в зависимости от числа циклов разрядки и рабочей температуры; Типовое время перезарядки: не более 8 часов; Батарея: наличие внешнего соединителя аккумуляторной батареи; Защита от перегрузки по току: 7А Коммуникационные средства и средства администрирования Наличие интерфейсного порта: USB; Панель управления: светодиодный дисплей с индикаторами: On Line (работа устройства от сети) On Battery (работа устройства от батарей) Replace Battery (необходимость замены батареи в устройстве) Overload (перегрузка устройства) Звуковой сигнал: сигнал перехода в режим работы от аккумулятора; Особый сигнал: исчерпания заряда аккумуляторной батареи; Непрерывный сигнал: перегрузки устройства Физические параметры оборудования Масса нетто: 5,8 кг; Форм-фактор: башня; Цвет: черный; Рабочая температура: 0 - 40 °C; Рабочий диапазон относительной влажности: 0 - 95 %; Температура хранения: от -15 +40 °C; Относительная влажность хранения: 0 - 95 %; Соответствие требованиям: EAC Дополнительно Автоматическая самодиагностика Многоразовый автоматический выключатель Уведомление об отказе батареи Интеллектуальное управление батареями Требование к потенциальному поставщику оборудования Подтверждение характеристик ИБП ссылкой на официальный веб-сайт производителя, либо представить электронные копии оригинальных технических документов от производителя. Срок поставки в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Договора Гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. |