Техническая спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |
| --- | --- | --- |
|  | Yealink SIP-T46U | Функции телефона 16 SIP-аккаунтов Удержание, отключение микрофона, DND ("Не беспокоить") Быстрый набор, горячая линия Переадресация, режим ожидания, трансфер Групповое прослушивание, SIP SMS, экстренные вызовы Повторный набор, автоответ, возврат вызова 3-сторонняя конференция(10-сторонняя доступна в версии ПО v85 и выше) Прямой вызов по IP, без участия Proxy-сервера Выбор мелодии/загрузка/удаление Настройка времени: автоматически или вручную Правила набора XML-браузер, Action URL/URI RTCP-XR, VQ-RTCPXR 2 USB-порта для: подключения Bluetooth-гарнитур при помощи адаптера Yealink BT40/BT41; синхронизации контактов при помощи адаптера Yealink BT40/BT41; подключения к беспроводным сетям Wi-Fi при помощи адаптера Yealink WF40/WF50; подключения USB-гарнитур; записи разговоров на USB-носитель; подключения модуля расширения EXP43. Можно подключить до 3-ех модулей, если используется два и более модуля, то необходимо использовать блок питания. подключения адаптера EHS40. Программируемые DSS-клавиши Звуковое оповещение о потере сети (доступно в версии ПО v85 и выше) Получение изображения из URL-адреса, содержащегося в сообщении INVITE (доступно в версии ПО v85 и выше) Экран и индикаторы Цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480х272 Глубина цвета 16 бит LED-индикатор питания и MWI Индикаторы состояния линий с красно-зеленой подсветкой Обои Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с иконками и программируемыми клавишами Поддержка нескольких языков Caller ID с именем и номером Энергосбережение Скринсейвер Индикация непрочитанных голосовых сообщений, и их количества на BLF клавишах (доступно в версии ПО v85 и выше) Функциональные кнопки Клавиатура с русскими и английскими буквами 10 кнопок линий с индикаторами и возможностью программирования (до 27 значений на трех страницах экрана) 4 контекстно-зависимые программируемые подэкранные клавиши 6 навигационных клавиш Клавиши регулировки громкости 7 функциональных клавиш: гарнитура, повторный набор номера, громкая связь, голосовая почта, вкл/откл микрофона, трансфер, удержание Светодиодная индикация на клавишах: отключение микрофона, гарнитура и громкая связь Кодеки и настройки голоса HD voice, HAC Технология подавления фонового шума Acoustic Shield Широкополосные кодеки: G.722, Opus (16kHz) Кодеки: G.711 (A/u),G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC, Opus (8kHz) DTMF: In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO Full-duplex (полнодуплексный) спикерфон громкой связи с AEC (подавление эха) VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) Записные книги Локальная записная книга до 1000 контактов Черный список Удаленная записная книга XML, LDAP Интеллектуальный поиск Поиск по записным книгам, импорт/экспорт локальной записной книги История вызовов: набранные/принятые/пропущенные/переадресованные Интеграция с IP-АТС Анонимный вызов, отклонение анонимных вызовов BLF BLA Hot-desking, экстренный вызов, интерком, paging, music on hold, напоминание MWI, напоминание, запись разговора Голосовая почта, парковка вызова, захват вызова Управление Настройка телефона: веб-интерфейс/экран телефона/Autoprovision FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP Autoprovision Zero-sp-touch, TR069 Блокировка клавиатуры Сброс к настройкам по умолчанию, перезагрузка Логи: PCAP Trace, system log AutoProvision по PIN-коду (доступно в версии ПО v85 и выше) Сетевые характеристики и безопасность SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261) NAT, STUN Способы вызова: Proxy и peer-to-peer (по IP-адресу) Получение IP: Статический/DHCP HTTP/HTTPS-сервер Синхронизация времени и даты через SNTP UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP Поддержка TLS Управление HTTPS-сертификатами AES шифрование конфигурационных файлов SRTP (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного союза, данный функционал отсутствует.) Поддержка IEEE802.1X Поддержка IPv6 LLDP/CDP/DHCP VLAN поддержка Кенсингтонского замка Физические характеристики Крепление к стене 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с POE (IEEE 802.3af), class 3 2xUSB-порт Питание внешнего устройства по USB: 5V, 1A 1хRJ9 для подключения трубки 1хRJ9 для подключения гарнитуры Блок питания: Вход 100-240V AC, Выход 5V, 2А Потребление через блок питания: 1.2 – 3.0W Потребление через POE: 1.6 - 3.8W Размеры (Ш*Г*В*Т): 244мм*213мм*185мм*54мм Рабочая влажность: 10~95% Рабочая температура: -10~50˚C Комплектация IP-телефон - 1шт. Адаптер питания: вход AC 100~240В; выход DC 5В, 0.6А - 1шт. Сетевой кабель Ethernet - 1шт. Телефонная трубка - 1шт. Шнур для подключения трубки RJ9 - 1шт. Подставка -1шт. Краткое руководство - 1шт. Гарантийный талон - 1 шт. Гарантия 12 месяцев! |