ТехниКАЛЫҚ МАМАНДАНЫМ

| Жүйенің сипаты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Өнім түрі | L3 деңгейдегі коммутатор |  |
| Порт саны |  |  |
| RJ45, 24 × 10/100/1000 | Кем дегенде 24 |  |
| SFP әмбебап кірістірілген Ethernet порттары | Кем дегенде 4 |  |
| RJ-45 ажыратқышымен басқаруға арналған консоль порты | Кем дегенде 1 |  |
| Стекке біріктіру мүмкіндігі | иә |  |
| Коммутация өнімділігі |  |  |
| Forwarding bandwidth | Кем дегенде 41.66 Mpps |  |
| Switching bandwidth | Кем дегенде 56 Gbps |  |
| MAC мекен-жайы кестесі | Кем дегенде 32000 |  |
| IPv4 маршруттар саны | Кем дегенде 32000 |  |
| Виртуалдық интерфейстер | Кем дегенде 1000 |  |
| L2 switching |  |  |
| VLAN ID саны | Кем дегенде 4094 |  |
| MTU-L3 пакет көлемі | Кем дегенде 9198 bytes |  |
| Қуат жүйесінің техникалық сипаттамалары |  |  |
| Кернеуі | 100V-240В |  |
| Пайиәлану қуаты, макс, ватт | Кем дегенде 350 |  |
| Қуат көзі | Кем дегенде 1 |  |
| Жады мен процессоры |  |  |
| Flash | Кем дегенде 16 GB |  |
| DRAM | Кем дегенде 8 GB |  |
| Қосымшалар сервисі |  |  |
| QoS, AutoQoS | иә |  |
| Қауіпсіздік |  |  |
| RADIUS/TACACS+ хаттамасына қолиәу. | иә |  |
| SSHv2 | иә |  |
| CDP | иә |  |
| Мониторинг |  |  |
| SNMP (v2, v3) қолиәу. | иә |  |
| Команиәлық жолы арқылы басқаруды қолиәу. | иә |  |
| Хаттамалар |  |  |
| BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, PIM-BIDIR, OSPF |  | иә |
| PBR |  | иә |
| PIM Stub Multicast (1000 routes)) |  | иә |
| PVLAN |  | иә |
| VRRP |  | иә |
| PBR |  | иә |
| CDP |  | иә |
| QoS |  | иә |
| FHS |  | иә |
| MACsec256 |  | иә |
| CoPP |  | иә |
| SSO |  | иә |
| SXP |  | иә |
| HSRP |  | иә |
| EIGRP |  | иә |
| OSPF |  | иә |
| IP SLA Responder |  | иә |
| PIM-BIDIR |  | иә |
| BGP |  | иә |
| 802.1X |  | иә |
| Әлеуетті өнім берушіге қойылатын жалпы талаптар |  |  |
|  | Контрафактілік жабдықты сатып алу мүмкіндігін болдырмау мақсатында әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында жабдықты жеткізу құқығы сатып алынатын жабдықты өндіруші компаниядан (не оның уәкілетті аумақтық өкілінен) авторизациялық хатпен расталуға тиіс. Жабдыққа кепілдік: ақаулы жабдықты келесі жұмыс күні жеткізушінің күшімен ауыстыра отырып, кемінде 12 ай. Жеткізу мерзімі - 180 күнтізбелік күн ішінде. |  |