Техникалық маманданым

Сатып алудың атауы:  10G жоғары жылдамдықты қосқыш

| Жүйе сипаттамалары |  |
| --- | --- |
| Өнім түрі | 10G жоғары жылдамдықты қосқыш |
| Порт саны |  |
| Тіркелген портар SFP+ (1/10/25 Гбит/с) | 48 кем емес |
| Uplink порты 40/100-Gbps QSFP28 | 6 кем емес |
| Коннектормен басқаруға арналған консоль RJ-45 порты | 1 кем емес |
| Менеджмент порты 10/100/1000Мбит/с | 1 кем емес |
| USB-порттар | 1 кем емес |
| SSD диск | 128 Гб кем емес |
| Коммутация өнімділігі |  |
| Коммутациялық қабілет | 3.6 Tbps кем емес |
| Жіберу жылдамдығы | 1.2 bpps кем емес |
| Барлық порттардағы желілік өткізу қабілеті (2-деңгей және 3-деңгей) | ия |
| MAC мекен-жай кестесі | 512000 кем емес |
| Хосттар саны | 1792000 кем емес |
| Мультикаст маршруттарының саны | 128000 кем емес |
| L2 switching |  |
| VLAN ID саны | 4094 кем емес |
| Қуат жүйесінің техникалық сипаттамалары |  |
| Жұмыс қуаты | 260 Вт |
| Максималды қуат | 425 Вт |
| Ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар қос резервтік қуат көздері | ия |
| Жад және процессор |  |
| DRAM | 32 GB кем емес |
| Процессор | 6 ядролық |
| Қосымшалар қызметтері |  |
| QoS, AutoQoS | ия |
| Қауіпсіздік |  |
| RADIUS/TACACS+ хаттамаларды қолдау | ия |
| SSHv2 | ия |
| CDP | ия |
| Мониторинг |  |
| SNMP (v2, v3) қолдау. | ия |
| Пәрмен жолы арқылы басқаруды қолдау. | ия |
| Протоколдар |  |
| BGP | ия |
| EIGRP | ия |
| GRE | ия |
| IS-IS | ия |
| MSDP | ия |
| OSPF | ия |
| PBR | ия |
| PIM | ия |
| SSM | ия |
| VRF | ия |
| VXLAN BGP EVPN | ия |
| (no EVPN), and SR-MPLS (no EVPN)) | ия |
| SFP-10G-SR= | 8 ден кем емес |
| SFP-10G-LR= | 2 ден кем емес |
| Қосымша талаптар |  |
|  | Жабдықты бастапқы іске қосу-баптау және күйге келтіруді жүргізу; Жұмыстарды білікті орындау және Тапсырыс берушінің қажеттіліктеріне Жабдықты баптау мүмкіндігі үшін жұмыстарды өнім берушінің қызметкерлері жүзеге асыруы тиіс, олардың арасында сервис провайдері бағытында сараптамалық біліктілік деңгейі бар кемінде 1 (бір) қызметкер болуы тиіс (түпнұсқамен немесе маманның нотариалды куәландырылған сертификатымен растау қажет).; Контрафактілі бағдарламалық қамтылымды сатып алу мүмкіндігін болдырмау мақсатында әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында жеткізуге құқығы сатып алынатын лицензиялық бағдарламалық қамтылымды өндіруші компаниядан (не оның уәкілетті аумақтық өкілінен) әлеуетті өнім берушінің жеткізілетін лицензиялық бағдарламалық қамтылымға кепілдіктер беруді, дәлдеуді және ұсынуды жүргізуге өкілеттілігін растайтын авторизациялық хатымен расталуға тиіс; Жабдыққа кепілдік: ақаулы жабдықты жеткізушінің күшімен келесі жұмыс күніне ауыстырумен кемінде 12 ай; Өндіруші компаниядан (немесе оның уәкілетті аумақтық өкілінен) тауарды жеткізу орны бойынша авторландырылған сервистік (техникалық) қолдаудың болуы туралы хат ұсыну. |