ТОВАРДЫҢ ТехниКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

| Жүйенің сипаты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Өнім түрі | L3 деңгейдегі коммутатор (кем дегенде 2) |  |
| Количество портов |  |  |
| SFP+ (1/10/25 Гбит/с) тұрақты порттары | Кем дегенде 48 |  |
| Uplink порты 40/100-Gbps QSFP28 | Кем дегенде 6 |  |
| RJ-45 ажыратқышымен басқаруға арналған консоль порты | Кем дегенде 1 |  |
| 10/100/1000Мбит/с менеджмент порты | Кем дегенде 1 |  |
| USB-порт | Кем дегенде 1 |  |
| SSD диск | Кем дегенде 128 Гб |  |
| Коммутация өнімділігі |  |  |
| Коммутациялық әдісі | Кем дегенде 3.6 Tbps |  |
| Жіберу жылдамдығы | Кем дегенде 1.2 bpps |  |
| Барлық порттардағы желілік өткізу қабілеті (2-деңгей және 3-деңгей) | иә |  |
| MAC мекен-жай кестесі | Кем дегенде 512000 |  |
| Хосттар саны | Кем дегенде 1792000 |  |
| Мультикаст маршруттарының саны | Кем дегенде 128000 |  |
| L2 switching |  |  |
| VLAN ID саны | Кем дегенде 4094 |  |
| Қуат жүйесінің техникалық сипаттамалары |  |  |
| Жұмыс қуаты | 260 Вт |  |
| Ең жоғарғы қуаттылығы | 425 Вт |  |
| Ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар қос резервтік қуат көздері | иә |  |
| Жады мен процессоры |  |  |
| DRAM | Кем дегенде 32 GB |  |
| Процессор | 6 ядер |  |
| Қосымшалар сервисі |  |  |
| QoS, AutoQoS | иә |  |
| Қауіпсіздік |  |  |
| RADIUS/TACACS+ хаттамасына қолдау | иә |  |
| SSHv2 | иә |  |
| CDP | иә |  |
| Мониторинг |  |  |
| SNMP (v2, v3) қолдау. | иә |  |
| Командалық жолы арқылы басқаруды қолдау.. | иә |  |
| Хаттамалар |  |  |
| BGP |  | иә |
| EIGRP |  | иә |
| GRE |  | иә |
| IS-IS |  | иә |
| MSDP |  | иә |
| OSPF |  | иә |
| PBR |  | иә |
| PIM |  | иә |
| SSM |  | иә |
| VRF |  | иә |
| VXLAN BGP EVPN |  | иә |
| (no EVPN), and SR-MPLS (no EVPN)) |  | иә |
| SFP-10G-SR= |  | Кем дегенде 8 дана |
| SFP-10G-LR= |  | Кем дегенде 2 дана |
| Әлеуетті өнім берушіге қойылатын жалпы талаптар |  |  |
|  | Жабдықты бастапқы іске қосу-баптау және күйге келтіруді жүргізу; Жұмыстарды білікті орындау және Тапсырыс берушінің қажеттілігіне жабдықтарды баптау мүмкіндігі үшін әлеуетті өнім берушінің компания штатында сервис провайдері бағытында сараптамалық біліктілік деңгейін растайтын 1 (бір) қызметкері болуы тиіс (түпнұсқамен немесе маманның нотариалды куәландырылған сертификатымен растау қажет) Контрафактілік бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу мүмкіндігін болдырмау мақсатында әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында жеткізу құқығы сатып алынатын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді өндіруші компанияның (не оның уәкілетті аумақтық өкілінің) әлеуетті өнім берушінің жеткізілетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізуді, баптауды және кепілдіктерді ұсынуды жүргізуге өкілеттілігін растайтын авторизациялық хатымен расталуға тиіс.Жабдыққа кепілдік: ақаулы жабдықты келесі жұмыс күніне жеткізушінің күшімен кем дегенде 12 айдың ішінде ауыстыру. Өндіруші компаниядан (немесе оның уәкілетті аумақтық өкілінен) тауарды жеткізу орны бойынша авторландырылған сервистік (техникалық) қолдаудың болуы туралы хат ұсыну; |  |