ТОВАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДАНЫМЫ

Жалпы сипаттама:

- NetFlow Analyzer NetFlow®(v5, v7, v9), sFlow®, cflowd®, J-Flow®, IPFIX®, NetStream® и Cisco NBAR® ақпаратын пайдаланады

- Windows және Linux жүйелеріне (x64) қолдау көрсетіледі, VMware виртуализация платформасында жұмыс істеуге қолдау көрсетіледі

- Коллекторға өнімділігі 50K flows/sec дейін нақты уақыт режимінде желі мониторингі және тарихи деректерге негізделген пассивті мониторинг.

- Мониторинг жүргізілетін 10 C интерфейсіне қолдау көрсетіледі:

- Bandwidth.

- Трафиктің IP көзі.

- Бастапқы порт.

- IP трафигін тағайындау.

- Межелі порт.

- (TCP, UDP, ICMP, SRTP т.б.) хаттама.

- ToS және DSCP.

- Жүйе әкімшісі сервердің теңшелетін DNS көмегімен құрылғы аттарын дербес орната алады.

- Жүйе DSCP негізіндегі qos туралы негізгі ақпаратты ұсынады, ол NetFlow Analyzer-де бақыланатын құрылғылар экспорттайтын ағыннан жиналады.

- Жүйеге қосылған желілік құрылғылардың конфигурацияларымен қашықтан жұмыс істеуге арналған кіріктірілген мультивендорлық құрал, оның ішінде конфигурацияларды бақылау және олардың өзгеруі туралы хабарламалар. ОЖ нұсқаларын бақылау (Network configuration manager).

- IP мекен-жай кеңістігіндегі мәселелерді қарап шығу және жою, желілік трафикті талдау, соның ішінде желінің өткізу қабілетін пайдалану туралы түсінік, MAC мекен-жайына IP мекенжайын беру хронологиясы, нақты IP-мекен-жаймен байланысты MAC мекенжайын, DNS-тің тікелей және кері іздеу күйін, IP-мекен-жайға тапсырыс беру күйін және IP-мекен-жайдың қол жетімділігін көрсетеді.

- Пайдаланушы интерфейсіне қол жеткізудің рөлдік моделіне қолдау көрсетіледі.

- Қолданба трафигін бақылау, қосымшаларды логикалық топтарға біріктіру, бастапқы және мақсатты мекен-жайларды бақылау.

- Wan RTT мониторингі-RTT және Availability шекті мәнінен асып кету туралы ескертулер және VoIP-кідіріс, джиттер, пакеттердің жоғалуы туралы ақпарат, MOS (IP SLA).

- Жүйе өткізу қабілетін пайдалануға берілген шекті мәндер негізінде, оның ішінде триггердің іске қосылу жиілігі бойынша уақыт бөлінісінде (мысалы, жұмыс уақытынан тыс) ескерту триггерін құруға мүмкіндік береді.

- HelpDesk – ServiceNow, Slack, ServiceDesk Plus, Jira Service Desk сервистермен интеграция.

- Cisco Medianet қолдауы пакеттің жоғалуы және аудио және бейне ағындары үшін желінің дірілдеуі, пакеттің жоғалуы және деректер ағындары үшін қабылдау уақыты (RTT) сияқты ағындық көрсеткіштердің көрінуін қамтамасыз етеді.

Пайдаланушы интерфейсі:

- Реттелетін бақылау тақтасы Dashboard – құрылғы виджеттері, интерфейстер, интерфейс топтары, IP мекен-жайлар топтары, өткізу қабілеттілігін пайдалану және т. б.

- Құрылғы торын және құрылғы интерфейстері туралы нақты уақыттағы ақпаратты көрсететін виджетті көрсету.

- Нақты уақыттағы құрылғылар, интерфейстер, қосымшалар үшін өткізу қабілеттілігін пайдалану графигін құру.

- Құрылғылардан экспортталатын шикі деректерді сақтау TCP flag, пакеттер саны, next hop және порт, протокол және IP мекенжайлары (RAW data) сияқты ақпаратты қамтиды.

- Жүйе қосымшаны және ол пайдаланатын портты сәйкестендіруге мүмкіндік береді.

- Жүйе интерфейстерді, құрылғыларды, қосымшаларды және т. б. логикалық түрде топтастыруға мүмкіндік береді.

- Белгілі бір трафикті бұғаттау және сыни қосымшаларды (ACL) және құрылғыға қызмет көрсету саясатын (Service policy) басымдық беру үшін қол жеткізуді басқару тізімдері қолданылады.

- Барлық ағындарда қажетті хосттарды немесе порттарды жылдам іздеу.

- Email, SMS хабарлама шаблондарын жасау және ұқыпты баптау.

- Құрылғылармен жұмыс істеуге арналған кіріктірілген CLI утилиталары, SSH және Telnet, Network scanner және Port scanner, MIB Browser қолдауы.

Есептер :

- Ғorensic есептер критерийлерді орнатуға және бір интерфейс немесе құрылғы арқылы трафик туралы нақты ақпаратты көруге мүмкіндік береді.

- Желінің өткізу қабілетін болжау, есептер 7 күннен бір жылға дейінгі кезеңге қалыптастырылуы мүмкін және тарихи деректерден құрылады.

- Әрбір WAN үшін нақты уақыттағы трафик туралы есептер жергілікті және ғаламдық желі арасындағы кіріс және шығыс трафик туралы ақпарат береді.

- Автоматты есептер - кесте бойынша автоматты режимде таңдалған есептер жасалады және есептер email-ға жіберіледі (күнделікті, апта сайынғы және т.б.).

- Пайдаланушы есептерін жасау және сақтау мүмкіндігі.

- Аралас интерфейс туралы есептер интерфейс, интерфейс тобы немесе IP мекен-жай тобы үшін трафик туралы мәліметтерді көруге мүмкіндік береді.

- Әрбір желі немесе ішкі желі үшін өткізу қабілеттілігі туралы ақпарат алу үшін ішкі желі немесе IP ауқымына негізделген есептер, пайдаланушылар тобы үшін ең жоғары пайдалану кезеңін және пайдалану үрдісін анықтау.

- Салыстырмалы есептерді құру-бір уақыт кезеңінде бірнеше құрылғылардың немесе әртүрлі уақыт кезеңдерінде бір құрылғының салыстырмалы есептерін жасауға мүмкіндік береді.

- Inventory report – есеп берілген уақыт кезеңі ішінде трафикті интерфейстің, интерфейстер тобының, IP мекенжайлар тобының қолданғанын көруге мүмкіндік береді.

- Cisco AVC есептері - стандартты порттар бойынша NetFlow анықтамайтын қосымшалардың жұмысын бақылау.

Қосымша талаптар:

1) Тендерге қатысуға өтінім құрамында ұсынылған шешімді өндірушіден авторизациялық хат ұсыну қажет;

2)  Тауарды жеткізу мерзімі - 30 жұмыс күні;

3) Тауарды жеткізу шарты - лицензияларды электрондық жеткізу;

4) Кепілдік (кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету) / техникалық қызмет көрсету – 1 жыл.