ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых услуг

| Наименование Услуги | Общая сумма в тенге, без учета НДС | Характеристика услуги |
| --- | --- | --- |
| Обновление программного обеспечения СКД "ОРИОН" и модернизация подключения электропитания системы" | 920 000 | Основные работы: - Обновление программного обеспечения АРМ "ОРИОН" системы контроля доступа (далее - СКД) на АРМ "ОРИОН-ПРО исп.127 комплект" (Сервер "ОРИОН ПРО", Оперативная задача "ОРИОН ПРО" до 127-и устройств, Администратор базы данных "ОРИОН ПРО", Монитор "ОРИОН ПРО", Генератор отчетов "ОРИОН ПРО", Учет рабочего времени "ОРИОН ПРО"). - Отладка АРМ "ОРИОН-ПРО исп.127 комплект" в соответствии с требованиями заказчика; - Модернизация электропитания СКД (подключение системы к гарантированному питанию). Используемые элементы СКД Болид (Россия) Сервер; Dell PowerEdge R310 QuadCore Xeon 400/1Gb/2X500GbSAS/DVD ± RW; 1. Серверная платформа; Microsoft Windows Server 2003 Standard Rus Win; 2 w/SP 3 bit 1. ПИ-ГР; Преобразователь интерфейсов RS-223/RS-485 с гальванической развязкой питание 5 - 30 В. Потребляемый ток-не более 100 мА. Для системы Орион.; 1. С2000-2; Контроллер доступа на два считывателя. Объем буфера событий - 2047. Объём памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory):- 4096; 18. С2000-СП1; Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключающими контактами 30 В 2 А. Интерфейс - RS-; 85. Управление от пульта «С2000» или ЭВМ 1. C 2000 Proxy; Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охра; ы и доступа, используются карточки КИБИ 001, Proxy Card 27. YB-300; Замок электромеханический . Габарит корпуса защелки: 205x30x38(мм), Размер якоря: 100x35x3(мм). Размер стержней замков: 17мм длина бородки x16мм диаметр, Рабочее напряжение: В диапазоне12VDC+10%,Пусковый ток: 900mA (В момент пуска),Рабочий ток: 150mA (При совершенной постановке на охрану)Прочность стержней замков: полированная обработка нержавеющей стали, выдержат давление 800кг,Режим выдержки времени:0/3/6/9 сек программируется, Сигнальные выводы: вывод положения двери NO;NC;COM разъемы, Рабочая температура окружающей среды:-10~+25℃; 27. ABK 800 B; Кнопка выхода врезная антивандальная. Большой корпус; 27. ОПОП 124-7; Оповещатель охранно-пожарный комбинированный. Оповещатель предназначен для в; дачи звуковых и световых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления оповещателя - не менее 100 дБ/м 4. ИВЭПР 112-2-2; исп. 2к-К1-Т Максимальная емкость АКБ 7 А*ч, 1шт. Входное напряжение сети 140 –; 50 В. Выходное напряжение− 13,3 до 13,8 В. Ток нагрузки2 A, кратковременно до 4 A. Мощность, потребляемая источником не более 40 Вт. Ток заряда 350 mA. -10 до +40 °С. 45. Система электропитания оборудования Cсистема электропитания СКД ("гарантированное электропитание") представляет собой совокупность силовых электрических кабелей, автоматических предохранительных устройств и источника вторичного питания (ИВЭПР 112-2-2). Она должна обеспечивать бесперебойное снабжение электроэнергией для гарантированной работоспособности оборудования СКД. Электрические характеристики силовых кабелей, с помощью которых подключаются элементы системы к автоматическим предохранительным устройствам "гарантированного электропитания" здания, должны быть не меньше рассчитываемой суммарной мощности подключаемого оборудования. Элементы оборудования СКД должны быть разбиты на группы, заземлены и подключаться через автоматические предохранительные устройства, установленные в общем корпусе распределительного щита и обеспечивающие защиту от перегрузки или короткого замыкания. Гарантированная сеть электропитания должна быть выделенной и помехозащищенной и выполнена по 5-проводной схеме. Токоведущие элементы системы электроснабжения выполняются только медным кабелем в коробах или в скрыто проложенных ПВХ трубах. При установке подвесных потолков проводку кабеля можно вести в кабельных лотках. Прокладка силовых кабелей и кабелей слабых токов производится раздельно. Требования к квалификации и ресурсам исполнителя услуги В целях обеспечения качественного и своевременного оказания услуг, потенциальный Исполнитель должен предоставить следующее: 1. список реализуемых Исполнителем услуг на территории Республики Казахстан с указанием компаний - Заказчиков; 2. список технических специалистов, ответственных за выполнение закупаемой услуги, выполнение услуги лишь сертифицированными специалистами; 3. иметь собственную "горячую линию" и менеджера по работе с клиентами, закрепленного за Заказчиком (подтверждается письмом потенциального Исполнителя с указанием номера телефона "горячей линии" и ФИО менеджера); 4. все работы должны проводиться сертифицированными специалистами, имеющими достаточный опыт и допуск к данному виду работ, а также иметь точную документацию с подробным описанием; 5. специалисты должны быть обученными и иметь сертификат установленного образца, позволяющий выполнять указанные работы с дальнейшей сертификацией и наложением гарантии на смонтированное оборудование; 6. количество сертифицированных специалистов должно быть не менее 3-х человек с актуальными подтвержденными сертификатами от компании - производителя оборудования; 7. компания - претендент должна иметь в составе документов обязательную авторизацию от производителя оборудования, подтверждающая высокий статус партнерства и наличие актуального сервисного склада; 8. наличие склада запасных частей в городе Алматы; 9. гарантия на оказанные Услуги и выполненные работы - не менее 1 года; 10. По окончании проведения работ по модернизации электропитания СКД исполнитель должен провести все необходимые мероприятия по проверке и тестированию всей системы. Результаты тестирования являются основанием для предоставления гарантии на оборудование и сервисную поддержку. 11. По завершении всех работ исполнитель должен предоставить в электронном виде и на бумажном носителе все план-схемы по каждой подсистеме отдельно, все необходимые электрические и др. схемы. 12. Исполнитель должен выполнить монтажно-инсталляционные работы качественно и с использованием материалов и оборудования, имеющих все необходимые документы и сертификаты, подтверждающих их соответствие требованиям международных и казахстанских стандартов. Место оказания услуги г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня МФК "Almaty Towers" Срок оказания услуг до 31 декабря 2018 года с момента подписания Договора. Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара |