Техническая спецификация ТОВАРА

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| МФУ черно-белой печати A4 | Тип изделия Многофункциональное монохромное лазерное устройство формата A4 Основные функции: печать, копирование, сканирование, отправка, хранение. Частота процессора Двухъядерный процессор. Панель управления Сенсорный цветной ЖК-экран TFT WSVGA Память Стандарт: не менее 2.0 ГБ оперативной памяти. Накопитель на жестком Стандарт: не менее 250 ГБ. Интерфейсы подключения СЕТЕВЫЕ Стандарт: не менее 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, беспроводная ЛВС (IEEE 802.11 b/g/n) Дополнительно: NFC, Bluetooth с низким энергопотреблением. ПРОЧИЕ Стандарт: не менее USB 2.0 (хост-порт) x2, USB 3.0 (хост-порт) x1, USB 2.0 (устройство) x1. Дополнительно: интерфейс для контроля копирования; интерфейс для ввода идентификационного кода; считыватель карт доступа (идет с устройством). Расположение устройства -Тумба обыкновенная Поддерживаемые размеры материалов для печати Стандартный размер: A4, B5, A5, Универсальный лоток: Стандартный размер: A4, B5, A5 Время разогрева После включения питания: не более 30 сек. При выходе из спящего режима: не более 10 сек. Режим быстрого запуска: не более 4 сек. Характеристики печати Цветная лазерная печать Скорость печати Не менее 52 стр./мин (A4, односторонняя); Не менее 50 стр./мин (A4, двусторонняя); Не менее 80 стр./мин (A5, односторонняя). Разрешение печати Разрешение при обработке данных: не менее 600 x 600 точек на дюйм (по умолчанию), Разрешение лазера: не менее 1200 x 600 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм. Двухсторонняя печать Автоматическая (стандартная комплектация) Прямая печать Прямая печать доступна с USB-накопителя, через дополнительное пространство, удаленный интерфейс пользователя и веб-браузер Поддерживаемые типы файлов: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS. Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов Набор программного обеспечения и решения на базе авторизационных платформ обеспечивают возможность печати с мобильных устройств, устройств, подключенных к Интернету, а также из облачных служб. Операционная система Не ниже или не ранее UFRII: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 или более поздняя) Не ниже или не ранее PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016 Не ниже или не ранее PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 или более поздняя) Не ниже или не ранее PPD: Windows Vista/7/8.1/10, MAC OS X (10.3.9 или более поздняя) Технические характеристики копирования Скорость копирования Не менее 45 стр./мин (A4) Не менее 25 стр./мин (A5R) Не менее 65 стр./мин (A5) Время вывода первой копии (А4) 5 Разрешение при копировании Сканирование: не менее 600x600 т./д. Печать: до эквивалента не менее 1200 × 1200 т./д. Количество копий за цикл До 999 копий Увеличение 25–400% (с шагом 1%) Основные функции копирования Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, настройка бумаги, предыдущая настройка, избранная настройка, окончательная обработка, двустороннее, настройка плотности, настройка экспозиции, выбор типа оригинала, режим прерывания, отмена/подтверждение настройки. Специальные функции копирования Двусторонний оригинал, окончательная обработка, сборное задание, N на 1, оригиналы разных размеров, настройка плотности, выбор типа оригинала, нумерация страниц, нумерация копий, резкость, стирание рамки, защита водяными знаками, дата печати, сдвиг, уведомление о завершении задания, копирование удостоверений, обнаружение подачи нескольких листов. Характеристики сканирования Стандартный тип Однопроходное двустороннее устройство автоматической подачи документов (2-стороннее на 2-стороннее (автоматическое)). Скорость сканирования (черно-белый/цветной режим; A4) Одностороннее сканирование: не менее 50 /50 изобр./мин (300 т./д.) / 50 изобр./мин (600 т./д.: ЧБ) Двустороннее сканирование: не менее 100 /100 изобр./мин (300 т./д.) / 100 изобр./мин (600 т./д.: ЧБ) Разрешение сканирования 600 x 600 т./д., 400 x 400 т./д., 300 x 300 т./д., 200 x 400 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 100 x 100 т./д. Характеристики сканирования Pull-типа TWAIN и WIA Поддерживаемые ОС: Не ниже или не ранее Windows 7/8.1/10 Не ниже или не ранее Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Метод сканирования Метод сканирования Функция отправки доступна на всех моделях Сканирование на USB-накопитель: доступно на всех моделях Сканирование с отправкой на мобильные устройства или устройства, подключенные к Интернету: в наличии имеется набор решений, обеспечивающий возможность сканирования с отправкой на мобильные устройства, в зависимости от потребностей пользователей. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему торговому представителю Сканирование с отправкой в облачные службы: в наличии имеется набор решений, обеспечивающий возможность сканирования с отправкой на мобильные устройства, в зависимости от потребностей пользователей. За подробной информацией обратитесь к торговому представителю. Сканирование методом Pull с использованием TWAIN/WIA драйвера Характеристики функции отправки Пункт назначения Электронная почта/интернет-факс (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, почтовый ящик, факс Super G3 (опционально), факс IP (опционально) Адресная книга/скоростной набор LDAP (2000 адресатов) / локальная (1600 адресатов) / быстрый набор (200 номеров) Форматы файлов Стандарт: TIFF, JPEG, PDF (компактный, с возможностью поиска, применение правил, оптимизация для просмотра в сети, PDF A/1-b), XPS (компактный, с возможностью поиска), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (цифровая подпись) Дополнительно: PDF Характеристики функции хранения Почтовый ящик (поддерживаемое число) 100 папок входящих сообщений пользователя, 1 папка входящих сообщений; не менее 15 000 сохраненных страниц. Дополнительное пространство Протокол связи: SMB или WebDAV Поддерживаемые клиентские ПК: не ниже или не ранее Windows (Windows Vista/7/8.1/10) Функции дополнительного пространства Отключение дополнительного пространства, фильтр хранилища, проверка подлинности при выполнении входа в дополнительное пространство, функция поиска, функция сортировки, печать файла PDF с защитой паролем. Устройство хранения Стандарт: USB-накопитель Функции обеспечения безопасности Аутентификация Стандарт: универсальный менеджер паролей (вход на уровне устройства и функций), аутентификация пользователя, имя подразделения, система управления доступом. Дополнительно: безопасная печать Данные Стандарт: довер. платформ. модуль (TPM), блокировка жесткого диска с использованием пароля, удаление данных с жесткого диска, защита почтового ящика паролем, шифрование жесткого диска Сеть Стандарт: Фильтрация по адресам IP/ Mac, IPSEC, безопасное соединение по протоколу TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, аутентификация SMTP, проверка подлинности POP-сервера перед проверкой подлинности SMTP-сервера Документ Стандартная конфигурация: безопасная печать, интеграция Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF с шифрованием, безопасная печать с шифрованием, цифровая подпись устройства, защита водяными знаками Дополнительно: подпись пользователя Программное обеспечение и управление принтером Отслеживание и создание отчетов Универсальный менеджер паролей (ULM): удобное управление расходами с помощью встроенной возможности составления отчетов для определения и контроля расходов на уровне пользователя устройством. Инструменты управления ПО для централизованного управления группой устройств (включает контроль за расходными материалами, за состоянием системы и службу оповещений, рассылку адресных книг, параметры конфигурации, встроенное ПО, замеры показаний и отчетность, управление драйверами и ресурсами) Обеспечивает точечные замеры, автоматическое управление расходными материалами, дистанционную диагностику и ведение отчетности позволяющую эффективно и быстро проводить профилактическое обслуживание. Программное обеспечение для сканирования Сетевое сканирование: совместимый с TWAIN драйвер сканера, который позволяет компьютерам, связанным по сети, использовать функцию сканирования методом Pull, доступную на устройстве Дополнительное оборудование Картридер (встроенный либо установленный): бесконтактное устройство чтения карт памяти для идентификации пользователей по карте с интеграцией с универсальным менеджером паролей. |
| Количество | 2 штуки |
| Сумма в тенге, без учета НДС | 1 801 000 |
| Срок поставки | В течение 30 календарных дней |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев |