Техническая спецификация ТОВАРА

| Характеристики системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип изделия | Коммутатор L3 уровня |  |
| Количество портов |  |  |
| RJ45, 24 × 10/100/1000 | Не менее 24 |  |
| Универсальные встроенные порты Ethernet SFP | Не менее 4 |  |
| Консольный порт для управления с разъемом RJ-45 | Не менее 1 |  |
| Возможность объединение в стек | да |  |
| Производительность коммутации |  |  |
| Forwarding bandwidth | Не менее 41.66 Mpps |  |
| Switching bandwidth | Не мениее 56 Gbps |  |
| Таблица MAC адресов | Не менее 32000 |  |
| Количество IPv4 маршрутов | Не менее 32000 |  |
| Виртуальные интерфейсы | Не менее 1000 |  |
| L2 switching |  |  |
| Количество VLAN ID | Не менее 4094 |  |
| Размер пакета MTU-L3 | Не менее 9198 bytes |  |
| Технические характеристики системы питания |  |  |
| Напряжение | 100V-240В |  |
| Потребляемая мощность, макс, ватт | Не менее 350 |  |
| Блоки питания | Не менее 1 |  |
| Память и процессор |  |  |
| Flash | Не менее 16 GB |  |
| DRAM | Не менее 8 GB |  |
| Сервисы приложений |  |  |
| QoS, AutoQoS | да |  |
| Безопасность |  |  |
| Поддержка протоколов RADIUS/TACACS+. | да |  |
| SSHv2 | да |  |
| CDP | да |  |
| Мониторинг |  |  |
| Поддержка SNMP (v2, v3). | да |  |
| Поддержка управления посредством командной строки. | да |  |
| Протоколы |  |  |
| BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, PIM-BIDIR, OSPF |  | да |
| PBR |  | да |
| PIM Stub Multicast (1000 routes)) |  | да |
| PVLAN |  | да |
| VRRP |  | да |
| PBR |  | да |
| CDP |  | да |
| QoS |  | да |
| FHS |  | да |
| MACsec256 |  | да |
| CoPP |  | да |
| SSO |  | да |
| SXP |  | да |
| HSRP |  | да |
| EIGRP |  | да |
| OSPF |  | да |
| IP SLA Responder |  | да |
| PIM-BIDIR |  | да |
| BGP |  | да |
| 802.1X |  | да |
| Общие требования |  |  |
|  | В целях исключения возможности приобретения контрафактного оборудования, право на поставку оборудования потенциальным поставщиком на территории Республики Казахстан должно быть подтверждено авторизационным письмом от компании-производителя (либо его уполномоченного территориального представителя) приобретаемого оборудования. Гарантия на оборудование: не менее 12 месяцев с заменой неисправного оборудования на следующий рабочий день силами поставщика. Срок поставки – в течение 180 календарных дней. |  |