Техническая спецификация ТОВАРА

| Характеристики системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип изделия | Коммутатор L3 уровня (не менее двух) |  |
| Количество портов |  |  |
| Фиксированных портов SFP+ (1/10/25 Гбит/с) | Не менее 48 |  |
| Uplink порты 40/100-Gbps QSFP28 | Не менее 6 |  |
| Консольный порт для управления с разъемом RJ-45 | Не менее 1 |  |
| Менеджмент порт 10/100/1000Мбит/с | Не менее 1 |  |
| USB-порта | Не менее 1 |  |
| SSD диск | Не менее 128 Гб |  |
| Производительность коммутации |  |  |
| Коммутационная способность | Не менее 3.6 Tbps |  |
| Скорость пересылки | Не менее 1.2 bpps |  |
| Линейная пропускная способность (уровень 2 и уровень 3) на всех портах | да |  |
| Таблица MAC адресов | Не менее 512000 |  |
| Количество хостов | НЕ менее 1792000 |  |
| Количество мультикаст маршрутов | Не менее 128000 |  |
| L2 switching |  |  |
| Количество VLAN ID | Не менее 4094 |  |
| Технические характеристики системы питания |  |  |
| Рабочая мощность | 260 Вт |  |
| Максимальная мощность | 425 Вт |  |
| Двойные резервные блоки питания с возможностью горячей замены | да |  |
| Память и процессор |  |  |
| DRAM | Не менее 32 GB |  |
| Процессор | 6 ядер |  |
| Сервисы приложений |  |  |
| QoS, AutoQoS | да |  |
| Безопасность |  |  |
| Поддержка протоколов RADIUS/TACACS+. | да |  |
| SSHv2 | да |  |
| CDP | да |  |
| Мониторинг |  |  |
| Поддержка SNMP (v2, v3). | да |  |
| Поддержка управления посредством командной строки. | да |  |
| Протоколы |  |  |
| BGP |  | да |
| EIGRP |  | да |
| GRE |  | да |
| IS-IS |  | да |
| MSDP |  | да |
| OSPF |  | да |
| PBR |  | да |
| PIM |  | да |
| SSM |  | да |
| VRF |  | да |
| VXLAN BGP EVPN |  | да |
| (no EVPN), and SR-MPLS (no EVPN)) |  | да |
| SFP-10G-SR= |  | Не мение 8 шт. |
| SFP-10G-LR= |  | Не мение 2 шт. |
| Общие требования к потенциальному поставщику |  |  |
|  | Произвести первичную пуско-наладку и настройку оборудования; Для возможности квалифицированного выполнения работ и настройки оборудования под нужды Заказчика, потенциальный поставщик должен иметь в штате компании не менее 1 (одного) сотрудника, обладающего экспертным уровнем квалификации в направлении сервис провайдер (необходимо подтверждение оригиналом либо нотариально-заверенным сертификатом специалиста) В целях исключения возможности приобретения контрафактного программного обеспечения право а поставку потенциальным поставщиком на территории Республики Казахстан должно быть подтверждено авторизационным письмом от компании-производителя (либо его уполномоченного территориального представителя) приобретаемого лицензионного программного обеспечения, подтверждающим полномочность потенциального поставщика производить поставку, настройку и представление гарантий на поставляемое лицензионное программное обеспечение. Гарантия на оборудование: не менее 12 месяцев с заменой неисправного оборудования на следующий рабочий день силами поставщика. Предоставить письмо от компании-производителя (либо его уполномоченного территориального представителя) о наличии авторизованной сервисной (технической) поддержки по месту поставки товара; |  |