Техникалық маманданым (ерекшелік)

Сатып алудың атауы: автокөлік

| Негізгі параметрлер |  |
| --- | --- |
| Жетек түрі | Артқы / Алдыңғы / Толық |
| Шанақ түрі | Микроавтобус |
| Трансмиссия түрі | АКПП 5,6/механикалық |
| Қозғалтқыш көлемі, куб.см | 4 000 артық емес |
| Максималды жылдамдық, км/с | 150 кем емес |
| Клиренс (жолдан биіктігі), мм | 175 кем емес |
| Өндірушінің кепілі | 3-5 жыл немесе 100 000/150 000 км жүрісі бар |
| Шанақ көлемі |  |
| Шанақ габариттері (Д x Ш x В), мм | 5300 x 1970 x 1990 аспайтындай |
| Салон өлшемдері |  |
| Орын саны | кемінде 9 (жолаушы), жүргізүші орнын санамағанда |
| Орындық қатарларының саны | 3 кем емес |
| Жүріс бөлігінің өлшемдері |  |
| Дөңгелектер базасы, мм | 3 200 кем емес |
| Минималды бұрылу радиусы, м | 5 кем емес |
| Салмақ және рұқсат етілген жүктемелер |  |
| Массасы, кг | 3 000 аспайтындай |
| Максималды жүк көтергіштігі | 750 кем емес |
| Рұқсат етілген жалпы масса, кг | 3 000 кем емес |
| Көлемдері |  |
| Жанармай багының көлемі, л | 70 кем емес |
| Қозғалтқыш, беріліс қорабы және рульдік басқару |  |
| Қозғалтқыш |  |
| Қолданылатын жанармай | бензин |
| Қозғалтқыш түрі | қатарлық, 4-цилиндрлік |
| Максималды қуат, л.с. (кВт) мин/айн. | Кемінде 150 (110) / 3600 |
| Максималды айналдырғыш момент , Н*м (кг*м) мин/айн . | Кемінде 420 (43) / 2200 |
| Қозғалтқыштың экологиялық түрі | Евро-5 төмен емес |
| Жанармай шығыны |  |
| Аралас циклде жанармай шығыны, л/100 км | 12 аспайтындай |
| Рульдік басқару |  |
| Рулдің гидрокүшейткіші | + |
| Подвеска / Жүріс бөлігі |  |
| Подвеска |  |
| Алдыңғы подвеска | МакФерсон типті тәуелсіз, амортизациялық тірек |
| Артқы подвеска | Тәуелді, рессоралы/серіппелі |
| Шиналар |  |
| Алдыңғы дөңгелек | 235/65 R17 215/70R16 |
| Артқы дөңгелек | 235/65 R17 215/70R16 |
| Тежегіштер |  |
| Алдыңғы тежегіштер | Дискілік/вентиляцияланатын дискілік |
| Артқы тежегіштер | Дискілік |
| Тұрақ тежегіші | Қолмен / механикалық / электрлік |
| Сыртқы және сыртқы жабдықтар |  |
| Фаралар |  |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | + |
| Артқы тұманға қарсы шамдар | + |
| Қосымша тоқтату сигналы | + |
| Жарық датчигі | + |
| Бүйірлік айналар |  |
| Бүйірлік айналардың электр жетегі | + |
| Есіктер |  |
| Екі жағынан жылжымалы есіктер | + |
| Шанақ түсіндегі есік тұтқалары | + |
| Айналар |  |
| Артқы терезені жылыту | + |
| Аксессуарлар |  |
| Артқы дворник | + |
| Шанақтың түсі |  |
| Шанақтың түсі металлик | + |
| Ішщкі жабдықталым |  |
| Руль және орталық панель |  |
| Реттелетін руль бағанасы | + |
| Вертикалды рульді реттеу | + |
| Рульдегі аудио жүйені басқару | + |
| Салонның безендірілуі |  |
| Салонның матадан жасалған қаптамасы | + |
| Отырғыштар |  |
| Алдыңғы орындықтарды реттеу | Биіктігі реттелетін жүргізуші орындығы |
| Орындықтардың екінші қатары | екі жеке орындық / 60/40 арақатынаста бүктеледі |
| Орындықтардың үшінші қатары | екі жеке орындық / 60/40 арақатынаста бүктеледі |
| Салонның электропакеті |  |
| Алдыңғы орындықтарды электрмен жылыту | + |
| Орталық құлып | + |
| ДБ кілті (қашықтан басқару кілті) | + |
| Алдыңғы терезелердңі электр көтергіштері | + |
| Руль дөңгелегін электрмен жылыту | + |
| Салонның қосымша жабдықтары |  |
| Электр қуат қосқышы | + |
| Белсенді және пассивті қауіпсіздік жүйелері |  |
| Жүргізушінің қауіпсіздік жастығы | + |
| Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастығы | + |
| Белсенді және пассивті қауіпсіздік |  |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Электрондық қауіпсіздік және қозғалысты бақылау жүйелері |  |
| Бұғатталуға қарсы жүйе (ABS) | + |
| Тежегіш күшін бөлу жүйесі (EBD) | + |
| Электрондық тұрақтылықты бақылау жүйесі (ESP) | + |
| Ыңғайлылық |  |
| Салонның микроклиматы |  |
| Кондиционер | + |
| бөлек климат-бақылау | 2 зона |
| Дабыл жүйесі | + |
| Толық өлшемді қосалқы дөңгелек | + |
| Жеткізу мерзімі | Келісім-шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күннен аспайды |

Техническая спецификация

Наименование закупки: автомобиль

| Основные параметры |  |
| --- | --- |
| Тип привода | Задний/Передний/Полный |
| Тип кузова | Микроавтобус |
| Тип трансмиссии | АКПП 5,6/механическая |
| Объем двигателя, куб.см | Не более 4 000 |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 150 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | Не менее 175 |
| Гарантия производителя | 3-5 лет или 100 000/150 000 км пробега |
| Размеры кузова |  |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | Не более 5300 x 1970 x 1990 |
| Размеры салона |  |
| Число мест | Не менее 9 (пассажирских) мест для сидения, исключая место водителя |
| Количество рядов сидений | Не менее 3 |
| Размерности ходовой части |  |
| Колесная база, мм | Не менее 3 200 |
| Минимальный радиус разворота, м | Не менее 5 |
| Вес и допустимые нагрузки |  |
| Масса, кг | Не более 3 000 |
| Максимальная грузоподъёмность | Не менее 750 |
| Допустимая полная масса, кг | Не менее 3 000 |
| Объёмы |  |
| Объем топливного бака, л | Не менее 70 |
| Двигатель, коробка передач и рулевое управление |  |
| Двигатель |  |
| Используемое топливо | бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | Не менее 150 (110) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Не менее 420 (43) / 2200 |
| Экологический тип двигателя | Не ниже Евро-5 |
| Расход топлива |  |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Не более 12 |
| Рулевое управление |  |
| Гидроусилитель руля | + |
| Подвеска / Ходовая часть |  |
| Подвеска |  |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная/пружинная |
| Шины |  |
| Передние колеса | 235/65 R17 215/70R16 |
| Задние колеса | 235/65 R17 215/70R16 |
| Тормоза |  |
| Передние тормоза | Дисковые/дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Ручной/механический/электрический |
| Экстерьер и внешнее оснащение |  |
| Фары |  |
| Передние противотуманные фары | + |
| Задние противотуманные фонари | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + |
| Датчик света | + |
| Боковые зеркала |  |
| Электропривод боковых зеркал | + |
| Двери |  |
| Скользящие двери с обеих сторон | + |
| Ручки дверей в цвет кузова | + |
| Стёкла |  |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Аксессуары |  |
| Задний дворник | + |
| Окраска кузова |  |
| Окраска кузова металлик | + |
| Внутреннее оснащение |  |
| Руль и центральная панель |  |
| Регулируемая рулевая колонка | + |
| Вертикальная регулировка руля | + |
| Управление аудиосистемой на руле | + |
| Исполнение салона |  |
| Тканевая обивка салона | + |
| Сиденья |  |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте |
| Второй ряд сидений | два индивидуальных сиденья/складывается в соотношении 60/40 |
| Третий ряд сидений | два индивидуальных сиденья/складывается в соотношении 60/40 |
| Электропакет салона |  |
| Электроподогрев передних сидений | + |
| Центральный замок | + |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
| Электрические стеклоподъемники передние | + |
| Электроподогрев рулевого колеса | + |
| Доп. оборудование салона |  |
| Разъем электропитания | + |
| Активные и пассивные системы безопасности |  |
| Подушка безопасности водительская | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Активная и пассивная безопасность |  |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |  |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | + |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | + |
| Удобства |  |
| Микроклимат салона |  |
| Кондиционер | + |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| Сигнализация | + |
| Запасное колесо полноразмерное | + |
| Срок поставки | Не более 90 календарных дней с даты заключения договора |